附件1

广东省文物保护单位

安全防护工程竣工验收登记表

（安防）

申请单位（盖章）：

负责人（签名）：

文物保护单位名称：

广东省文物局制

填写说明

1.本登记表是建设单位实施省级以上文物保护单位安防查验的结果汇总，并作为工程竣工验收报告的附件，在申请安防验收或备案时向安防设计审查验收的文物主管部门一并提交。

2.本登记表是文物主管部门实施文物安防验收现场评定的重要依据，建设、设计、施工、监理及其参与审查验收的人员应充分了解其法律后果并确保如实填写。填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.本登记表一式六份，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、审查验收文物主管部门等各持一份。

4.各单位负责人核查参加验收人员从业单位、姓名、执业资格并确保其签名真实有效。

5.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，可填“无”。

6.本登记表中的所有表格，栏目或内容不够的可自行增加。如专家初验等可增加专家意见表。

7.各责任主体单位均应在本登记表上盖骑缝章。

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

| 文物保护 单位名称 |  |  |  | 文物类别 |  | 文物级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理单位 |  |  |  | 使用单位 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批准 时间及文号 |  |  |  | 设计方案批准时间及文号 |  |  |  |
| 总投资 |  |  | 中央财政补助 |  | 省财政补助 |  |  |
| 地方投入 |  |  | 本单位投入 |  | 其它经费 |  |  |
| 设计单位 |  |  | 资质 |  | 设计负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 资质 |  | 工程负责人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 资质 |  | 监理负责人 |  |  |
| 第三方检测单位 |  |  | 资质（选填） |  | 项目负责人 |  |  |
| 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 经费使用 情况 |  | 总预算 | 工程合同金额 | 竣工结算金额 | 节余或超支原因 |  |  |
| 本次安全防护工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

设计单位关于 工程的验收意见 勘察设计人 （签名）： 项目负责人 （签名）： 勘察设计单位（公章） 单位负责人 （签名）： 年 月 日

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

施工单位关于 工程的竣工说明 现场负责人 （签名）： 项目负责人 （签名）： 施工单位（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

监理单位关于 工程的验收意见 现场监理人（签名）： 项目负责人（签名）： 监理单位（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

建设单位关于 工程的验收意见 经办人（签名）： 审核人（签名）： 建设单位（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

县（区）文物行政部门关于 工程的验收意见 经办人（签名）： 审核人（签名）： 县（区）文物行政部门（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

市文物行政部门关于 工程的验收意见 经办人（签名）： 审核人（签名）： 市文物行政部门（公章） 单位负责人（签名）： 年 月 日

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

专家组对 工程的验收意见 专家组（签名）： 年 月 日

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

设备安装质量检查

| 序号 |  | 项 目 | 要 求 | 方 法 | 检 查 结 果 |  |  |  |  |  | 抽查百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端 设备 | 1 | 安装位置（方向） | 合理、有效，包括人脸设备安装位置、角度、光环境等 | 现场抽查观察 | 正确 |  | 基本正确 |  | 不正确 |  | 5%—10% （10台以下至少验收3台） |
|  | 2 | 安装质量（工艺） | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 3 | 线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或 对照图纸资料 | 符合要求 |  | 基本符合 要求 |  | 不符合 要求 |  |  |
|  | 4 | 防雷与接地 | 检测接地电阻、查看防雷装置 | 现场抽查观察 | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  | 5 | 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  | 100% |
| 控制室 终端设备 | 6 | 操作台、机架 | 安装平稳、合理 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  | 100% |
|  | 7 | 控制设备安装 | 操作方便、安全 | 现场观察体会 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  |  |
|  | 8 | 开关、按钮 | 灵活、安全 | 现场观察询问 | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 9 | 机柜、设备接地 | 符合GB50057等电位接地要求 | 现场观察询问 | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 10 | 接地电阻 | 符合GB50198规定 | 现场检测 | 合格 |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  | 11 | 机架电缆线扎 及标识 | 整齐，有明显编号、标识 | 现场观察 | 整齐 有标识 |  | 基本整齐有标识 |  | 不整齐或无标识 |  |  |
|  | 12 | 电源引入线缆标识 | 引入线端标识明显、牢靠 | 现场观察 | 有且牢靠 |  | 基本符合 |  | 不符合 |  |  |
|  | 13 | 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  |  |
| 检查结果统计：Ks(合格率) |  |  |  | 安装质量检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工验收人员签名： |  |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |
| - 注:1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。2.检查结果统计：Ks(合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。3.检查结论：Ks(合格率)≥0.8，判为通过； 0.8 > Ks≥0.6，判为基本通过；Ks<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

技术验收（监控等）

|  | 序号 | 检查项目 |  |  | 检查要求 与方法 |  | 检查结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合 格 |  | 基本合格 | 不合格 |  |
| 基本 要求 | 1 | 系统主要技术性能 |  |  | 6.2.1b) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  |  | 6.2.1c) |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  |  | 6.2.1d) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电 |  |  | 6.2.1e) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 系统集成功能 |  |  | 6.2.1f) |  |  |  |  |  |  |
| 报警 系统 | 6 | 误、漏报警，报警检查 |  |  | 6.2.2a) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7* | 系统布、撤防，报警显示 |  |  | 6.2.2b) |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 联动功能 |  |  | 6.2.2c) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 直接或间接联网 |  |  | 6.2.2d) |  |  |  |  |  |  |
| 视频 监控 | 10* | 主要技术指标 |  |  | 6.2.3a) |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 系统结构与配置 |  |  | 6.2.3b) |  |  |  |  |  |  |
|  | 12* | 图像质量 |  |  | 6.2.3c) |  |  |  |  |  |  |
|  | 13* | 图像存储与回放 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 操作与控制 |  |  | 6.2.3d) |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 字符标识，电梯厢摄像机 |  |  | 6.2.3e) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 时间同步 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 重要场所设计 |  |  | 6.2.3f) |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控 | 18 |  | 视频图像分辨率及帧率 |  |  | 查看配置 |  |  |  |  |  |
| 出入口控制 | 20 | 系统功能 |  |  | 6.2.4a) |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 存储信息与控制 |  |  | 6.2.4b) |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 出入口对讲 |  |  | 6.2.4c) |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 停车库（场）安全管理系统 |  |  | 模拟检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 联网报警 |  |  | 6.2.4d) |  |  |  |  |  |  |
| 巡查 | 25 | 数据显示、归档、查询、打印 |  |  | 6.2.5a) |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 即时报警 |  |  | 6.2.5b) |  |  |  |  |  |  |
| 控制室 | 27 | 通讯联络 |  |  | 6.2.6a) |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 自身防范 |  |  | 6.2.6b) |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 雷电防护 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果统计：Kj(合格率) |  |  |  |  | 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1.在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。2.检查结果统计：Kj (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。3.检查结论：Kj (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kj≥0.6，判为基本通过；Kj<0.6，判为不通过；必要时作简要说明。 4.*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

资料审查

| 序号 | 检查项目 | 审查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 |  | 基本合格 |  | 不合格 |  |
| 1 | 设计任务书 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同（或协议书） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 初步设计方案论证意见（含评审机构组成人员名单） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通过初步设计方案论证的整改落实意见 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 正式设计方案和相关图纸 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 系统试运行报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 初验报告（含三方测试报告） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 隐蔽系统随工验收单 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 系统决算报告 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 前端设备建档证明材料 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 监理报告 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 系统使用说明书（含操作说明及日常维护） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 相关图纸绘制规范要求 | 规范 |  | 基本 规范 |  | 不规范 |  |
| 审查结果统计：Kz(合格率) |  | 审查 结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人员签名： 验收日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 注：1.检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。2.检查结果统计：Kz (合格率)=[合格数 + 基本合格数×0.6]/项目检查数（项目检查数如无要 求或实际缺项未检查的，不计在内）。3.检查结论：Kz (合格率)≥0.8，判为通过； 0.8> Kz≥0.6，判为基本通过；Kz <0.6，判为不通过。 |  |  |  |  |  |  |  |

广东省文物保护单位安全防护工程竣工验收登记表

年    月    日

| 姓名 |  | 单位 | 职务职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收专家 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 建设单位 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 设计单位 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 施工单位 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 监理单位 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 行政单位 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 第三方机构 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 第三方检测单位 | 可加行 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

编号：

文物安全防护工程实施效果专家评估表

工程名称：

| 项目竣工验收情况 |  |
| --- | --- |
| 工程资料情况 |  |
| 系统运行现状 |  |
| 设施设备状况 |  |
| 项目总体评价 |  |
| 下一步工作建议 |  |
| 专家签字： 年 月 日 |  |